ЛОТ 1 – ЕКІ ҚАБАТТЫ КЕРЕУЕТ ЖӘНЕ КИІМ ШКАФЫНА АРНАЛҒАН ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1. ЕКІ ҚАБАТТЫ КЕРЕУЕТКЕ АРНАЛҒАН ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ:
Университет жатақханаларында қолдануға арналған екі қабатты металл керует.

Керует ұзақ мерзімді пайдалануға, соққыға, ылғалдылыққа және жиі қолдану жағдайларына төзімді, қауіпсіз, эргономикалық және төсекпен толық үйлесімді болуы тиіс.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

| Параметр | Сипаттамасы |
| --- | --- |
| Өлшемдері | Ені: 2050 мм / Тереңдігі: 970 мм / Биіктігі: 1860 мм |
| Төсекке сәйкестігі | 90 × 200 × 25 см өлшеміндегі төсекке толық үйлесімді |
| Қаңқасы | Суық илектелген DKP болат профиль, қалыңдығы кемінде 1,5 мм |
| Жан қоршаулары | Болат профиль, қалыңдығы кемінде 1,0 мм |
| Бас тақталар | MDF немесе меламин жабыны бар панель, шеттері ПВХ таспамен қапталған |
| Баспалдақ | Тұрақты металл профильден, сырғымайтын ПВХ немесе пластик қадамдары бар |
| Жүк көтергіштігі | Әр қабат үшін кемінде 150 кг |
| Жоғарғы қоршау биіктігі | Төсек деңгейінен кемінде 250 мм, құлаудан қорғайтын құрылым |
| Қауіпсіздік | Барлық бұрыштар мен жиектер дөңгелектенген, өткір қырлар болмауы тиіс |
| Құрастыру жүйесі | Бұрандалы немесе дәнекерленген (газ астында), дірілсіз бекіту жүйесі |
| Бекіткіш элементтер | Мырышталған болттар, сомындар және шайбалар |
| Бет дайындау | Фосфаттау және коррозияға қарсы астарлау |
| Бет жабындысы | Электростатикалық ұнтақ бояу, қалыңдығы кемінде 80 микрон (RAL 7035 немесе баламасы) |
| Модульдік құрылым | Оңай жиналып, бөлшектенетін модульдік жүйе |
| Қаптама | Монтаж жинағы, бекіткіш элементтер және бұрыш қорғайтын амбалажбен бірге |
| Стандарттар | EN 747-1/2 (керует қауіпсіздігі), ISO 7170 (жүктеме сынағы) |
| Сапа сертификаттары | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 немесе EN сәйкестік сертификаты |
| Кепілдік мерзімі | Кемінде 24 ай |
| Жеткізу мерзімі | 60 күн |

2. КИІМ ШКАФЫНА АРНАЛҒАН ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ:
Университет жатақханасында пайдалануға арналған, бір есікті металл киім шкафы.

Шкаф ұзақ мерзімді пайдалануға, соққыға және ылғалға төзімді, қауіпсіз, эргономикалық және ыңғайлы сақтау құрылғысы болуы тиіс.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

| Параметр | Сипаттамасы |
| --- | --- |
| Өлшемдері | Ені: 500 мм / Тереңдігі: 500 мм / Биіктігі: 2000 мм |
| Қаңқасы | DKP болаттан жасалған, қалыңдығы кемінде 1,0 мм, берік құрылымда |
| Есігі | Меламин жабыны бар панель немесе электростатикалық ұнтақ боялған металл бет |
| Есіктер саны | 1 дана |
| Құлып жүйесі | 3 нүктелі құлыптау механизмі, ішке орнатылған болат құлып (кілтпен немесе аспалы құлыпқа арналған адаптермен) |
| Ілмектер жүйесі | Soft-close (жабылғанда дыбыссыз) металл ілмектер, кемінде 2 дана |
| Сөрелер жүйесі | Кемінде 3 сөре, төменгі бөлігінде 1 ілгіш аспалы құрылғы |
| Қосымша элементтер | Есіктің ішкі жағында жоғарғы бөлігінде пластик сабын ұстағыш, пластик айна және сүлгі ілгіш орналастырылған |
| Этикет ұстағыш | Есік бетінде пайдаланушы аты немесе нөмірі жазылатын металл немесе мөлдір пластик ұяшық |
| Желдету жүйесі | Жоғарғы және төменгі бөліктерінде желдету тесіктері бар |
| Төменгі негіз | Еденнен кемінде 10 мм биіктікте металл аяқтар, коррозияға қарсы қорғалған |
| Бет жабындысы | Электростатикалық ұнтақ бояу, қалыңдығы кемінде 80 микрон, сызылуға және химиялық әсерге төзімді |
| Түс | Ашық сұр (RAL 7035) немесе тапсырыс беруші бекіткен баламалы түс |
| Бекіту элементтері | Бұрандалы және тойтармалы жүйе; босап кетуге қарсы бекітілген сомындар қолданылады |
| Қауіпсіздік | Барлық жиектер бүгіліп немесе дөңгелектеніп жасалған, өткір немесе кедір-бұдырлы қырлар болмауы тиіс |
| Есік амортизаторы | Есіктің соғылуын болдырмайтын резеңке тығыздағыш қолданылады |
| Коррозияға төзімділігі | EN ISO 9227 стандарты бойынша тұз бүрку сынағында кемінде 240 сағатқа төзімді |
| Бояудың жабысу беріктігі | TS EN ISO 2409 стандартына сәйкес болуы тиіс |
| Кепілдік мерзімі | Кемінде 24 ай |
| Жеткізу мерзімі | Ең көбі 60 күн |

LOT 1 – RANZA VE ELBİSE DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- RANZA TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÜRÜN TANIMI

Üniversite yurdu kullanımına uygun, iki katlı metal ranza.

* Ranza, yoğun kullanım koşullarına, darbelere ve nemli ortam şartlarına karşı dayanıklı, güvenli, ergonomik ve uzun ömürlü kullanım için tasarlanmış yatakla tam uyumlu yapıda olmalıdır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

| Özellik | Açıklama |
| --- | --- |
| Ölçüler | Genişlik: 2050 mm / Derinlik: 970 mm / Yükseklik: 1860 mm |
| Yatak Uyumu | 90 × 200 × 25 cm ölçülerindeki yatakla tam uyumlu |
| Gövde | Soğuk haddelenmiş DKP çelik profil, kalınlık en az 1,5 mm |
| Yan Korkuluk | Çelik profil, kalınlık en az 1,0 mm |
| Başlık Panoları | MDF veya melamin kaplama panel, kenarları PVC bantlı |
| Merdiven | Sabit, metal profil, PVC veya plastik kaymaz basamaklı |
| Taşıma Kapasitesi | Her kat için en az 150 kg |
| Üst Korkuluk Yüksekliği | Yatak seviyesinden itibaren en az 250 mm, düşmeyi önleyici tasarım |
| Köşe ve Kenar Güvenliği | Tüm kenarlar yuvarlatılmış, sivri köşe bulunmamalı |
| Bağlantı Sistemi | Civatalı veya gazaltı kaynaklı, titreşimsiz montaj sistemi |
| Bağlantı Elemanları | Galvaniz kaplı civata, somun ve pul kullanılmalıdır |
| Yüzey Hazırlığı | Fosfatlama + pas önleyici astar uygulaması |
| Yüzey Kaplama | Elektrostatik toz boya, kalınlık min. 80 mikron (RAL 7035 veya eşdeğer) |
| Modülerlik | Kolay sökülüp takılabilir modüler yapı |
| Ambalaj | Montaj seti, bağlantı elemanları ve köşe koruyuculu ambalaj ile birlikte |
| Standartlar | EN 747-1/2 (ranza güvenliği), ISO 7170 (yük testleri) |
| Kalite Belgeleri | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, veya EN uygunluk belgesi |
| Garanti Süresi | En az 24 ay |
| Teslim Süresi | 60 gün |

- ELBİSE DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÜRÜN TANIMI

Üniversite yurdu kullanımına uygun, tek kapılı metal elbise dolabı.

*Dolap, yoğun kullanım koşullarına, darbelere ve nemli ortam şartlarına karşı dayanıklı, güvenli, ergonomik ve uzun ömürlü kullanım için tasarlanmış depolama ünitesi olmalıdır.

Teknik Özellikler

| Özellik | Açıklama |
| --- | --- |
| Ölçüler | Genişlik: 500 mm, Derinlik: 500 mm, Yükseklik: 2000 mm |
| Gövde | DKP sacdan imal, kalınlık en az 1,0 mm, rijit ve sağlam yapıda |
| Kapak | Melamin kaplama panel veya eşdeğer kalitede elektrostatik toz boyalı metal yüzey |
| Kapak Sayısı | 1 adet |
| Kilit Sistemi | 3 noktalı kilitleme mekanizması, gömme tip çelik kilit (anahtarlı veya asma kilit adaptörlü) |
| Menteşe Sistemi | Soft-close (sessiz kapanma) özellikli, en az 2 adet metal menteşe |
| Raf Düzeni | En az 3 raf, alt rafta 1 adet askılık aparatı |
| Ek Donanım | Kapağın iç kısmında üst bölümde plastik sabunluk, plastik ayna ve plastik havluluk bulunacaktır |
| Etiketlik | Kapak üzerinde kullanıcı isimliği veya numara etiketi için metal veya şeffaf plastik etiketlik olacaktır |
| Havalandırma | Üst ve alt kısımlarda havalandırma ızgaraları bulunacaktır |
| Alt Taban | Zeminden en az 10 mm yüksek metal ayaklı yapı, paslanmaya karşı korumalı |
| Yüzey Kaplama | Elektrostatik toz boya, minimum 80 mikron, çizilme, korozyon ve kimyasal temasa dayanıklı |
| Renk | Açık gri (RAL 7035) veya idarece belirlenecek eşdeğer RAL tonları |
| Bağlantı Elemanları | Civata ve perçin bağlantılı sistem; gevşemeye karşı kilitleme özellikli somunlar kullanılacaktır |
| Kenar Güvenliği | Tüm kenarlar kıvrılmış veya yuvarlatılmış, kesici kenar ve çapak bulunmayacaktır |
| Kapak Donanımı | Kapak çarpmalarını önleyen lastik tampon kullanılacaktır |
| Korozyon Dayanımı | Boya ve yüzey koruma sistemi EN ISO 9227 tuz püskürtme testinde en az 240 saat dayanıklı olacaktır |
| Boyanın Yapışma Dayanımı | TS EN ISO 2409 standardına uygun olacaktır |
| Garanti Süresi | En az 24 ay |
| Teslim Süresi | En fazla 60 gün |